W I N - D I G I P E T Premium Edition-Update

Update versie 8.4.1 Internationaal

Aanvullingen / verbeteringen / wijzigingen

door

Rüdiger Dietloff

Vertaling: ©2003 – Jaap Kramer

Versie 2.04 – 24 augustus 2003

Inhoudsopgave:

1. Samenvatting:	3

2. Inleiding:	5

3. Installatie:	6

3.1. Complete-versie:	6

3.2. Diskette-versie:	7

3.3. Bureau-versie:	8

4. Spoorplan-editor	9

5. Locomotieven databank	10

6. Rijwegen-editor:	13

7. Schakelen en rijden:	21

8. Dienstregeling-editor en bedrijf:	22

9. Vraagcontacten-editor en bedrijf:	26

10. Besturing van kranen:	35

10.1. Kraanconfiguratie:	35

10.2. Opnemen van macro’s:	38

10.3. Inpassen van macro’s in een dienstregeling:	40

11. Diverse uitbreidingen, vernieuwingen en wijzigingen:	41

12. Woordenlijst:	48

# 1. Samenvatting:

Deze update versie 8.4 Internationaal is een gratis aanvulling voor uw Win-Digipet v8.1 Internationale Premium Edition.

Deze aanvulling bevat meer dan 100 nieuwe mogelijkheden en aanvullingen!  Dit omvat overigens niet de verrassende hoeveelheid – uitgaande van de complexiteit van de software – opgeloste (en niet opgeloste) fouten/bugs. Het spreekt voor zichzelf, dat deze fouten allemaal zijn opgelost in deze update.

Met de beide gehandhaafde automatische besturingsmodi, dienstregeling en automatisch mbv. vraagcontacten, beschikt u over twee krachtige modi, die – hoewel zij dezelfde parameters gebruiken – niet strijdig met elkaar zijn.

Dit dekt de behoeften van iedereen en garandeert speelplezier in onze gemeenschappelijke hobby voor jaren. Vanzelfsprekend kunt u de beide modi nog steeds afzonderlijk of gelijktijdig gebruiken, maar besturing van uw modelbaan dmv. handbediening kan ook!

Deze update-versie 8.4, biedt naast grotere en kleinere wijzigingen in nagenoeg alle programma-onderdelen, tevens een groot aantal nieuwe mogelijkheden.

Hier volgen een paar hoogtepunten:

Dienstregeling-functies: Op veelvuldig verzoek, zijn er diverse mogelijkheden toegevoegd aan het onderdeel van de dienstregelingautomatisering. Als u geïnteresseerd bent hoe individuele locs kunnen worden geblokkeerd of hoe bufferregels selectief verwijderd kunnen worden, lees dan hoofdstuk 8 „Dienstregeling-editor en bedrijf“ vanaf pagina 22.

Uitgebreider bedrijf met VraagContacten (VC’s): Behalve individuele wachttijden per VC, aanvullende afvraagvoorwaarden, herziene editor en enige zaken meer, vind u de details in hoofdstuk 9 „VC-editor en bedrijf“, vanaf pagina 26. In aanvulling daarop, worden veel details, voorbeelden, “Tips en trucs” nader uitgelegd in Workshop #16 (uitsluitend beschikbaar in het Duits)

Testmodus zonder baanverbinding: Vanaf nu kunt u ook uw rijwegen, VC-configuraties en dienstregelingen, handmatig testen zonder baanverbinding. Hoe dit werkt, ervaart u  o.a. in hoofdstuk 11 vanaf pagina 41.

Kraanbesturing: Wanneer u over een digitaal bestuurbare kraan beschikt, dan zal hoofdstuk 10 zeker uw interesse wekken. Daar ervaart u dan ook, hoe u zelf samengestelde macro’s (opnamen) kunt inpassen in dienstregelingen. Of welke truc’s u met dit nieuwe gereedschap tevens met uw loc’s kunt uithalen, indien u nog niet over een digitale kraan beschikt.

Trajectcontacten: Naast de betrouwbare remcontacten, krijgt u met de beide nieuwe trajectcontacten per rijweg de mogelijkheid, de treinsnelheid te verhogen of te verlagen naar eigen inzicht. Voor meer details zie hoofdstuk 6 vanaf pagina 13. Overigens vindt u daar ook de mogelijkheid dat er thans max. 16 stelvoorwaarden kunnen worden getest… en nog veel meer.

Nu ook „RODE“ locnummers:

Nu heeft u nog maar één muisklik nodig, om individuele locs – wanneer u dat wilt – voor het VC-bedrijf te activeren of te deactiveren. In hoofdstuk 9, punt 9.6, leert u hier en over andere hoogtepunten meer.

Matrix versus locnummer: Tot nu toe was het mogelijk om rijwegen te blokkeren of vrij te geven afhankelijk van loc-, treintype of –lengte (matrix),  om veilig en realistisch rijden op uw modelbaan mogelijk te maken. Nu is het mogelijk 1-3 locadressen voor iedere rijweg in te geven, om daarmee bijv. „thuissporen“ te definiëren, zo dat aan het einde bijv. de treinen altijd op dezelfde plaats staan. Hoe dat gaat vindt u in hoofdstuk 6 (configuratie) en hoofdstuk 9 (bedrijfsmogelijkheden).

Dienstregeling versus VC-automatisering:

Met behulp v/d „thuisspoor“- configuratie kunt u ook instellen, dat het VC-bedrijf van een loc automatisch voor het vervolgbedrijf deactiveert, zodra deze loc dan zijn „thuisspoor“ heeft bereikt (treinnummer wordt „ROOD“. Daarmee kan men nu nog beter en zekerder, het dienstregelingbedrijf en het VC-bedrijf gelijktijdig laten aflopen. Zodra de loc zijn doel bereikt heeft, neemt de dienstregeling deze trein over. Andersom kan men nu ook treinen uit de dienstregeling daartegen „beschermen“, dat deze door het parallel lopende VC-bedrijf „ontvoerd“ worden (hoofdstuk 6 en hoofdstuk 9).

U kunt dit document gebruiken, om het onderwerp voor onderwerp te ontdekken en uit te proberen of – afhankelijk van uw persoonlijke interesse – of u kunt enkele onderwerpen uitproberen en testen zonder daarbij een vaste volgorde te volgen. Indien u daarbij mogelijkheden vindt die zijn gebaseerd op andere nieuwe mogelijkheden, volgt een dwarsverwijzing. Het is echter raadzaam, het gehele document eerst te bestuderen, alvorens aan de slag te gaan. U moet van me aannemen, dat het u veel werk kan besparen, indien u zich de wijzigingen in uw rijwegen-databank of andere configuraties goed overlegd en overeenkomend plant. Indien u alle nieuwe mogelijkheden „dwars door elkaar heen“ configureert, loopt u het gevaar, dat spoedig veel niet meer werkt zoals verwacht werd – maar dit wordt dan NIET veroorzaakt door Win-Digipet…!

Ook alle andere grote en kleine wijzigingen, vindt u vanzelfsprekend zeer gedetailleerd en gestructureerd weergegeven in dit document.

Dr. Peter Peterlin en zijn bêta-team wensen u net zoveel plezier, zoals zij hadden, gedurende de ontwikkeling, het programmeren en de talloze testzittingen.

# 2. Inleiding:

Dit document is bestemd voor iedereen, die Win-Digipet v8.4 Premium Edition al bezit. Doel van dit document is, alle verbeteringen van versie 8.4 te beschrijven en in detail uit te leggen hoe alle nieuwe mogelijkheden gebruikt moeten worden; zoals een bijlage bij het gebruikershandboek, die u kreeg bij de aanschaf van versie 8.1 Internationaal.

Daarom is het van belang, dat u vertrouwd bent met het gebruik van versie 8.1.

Voor details, zie uw handboek van versie 8.1 en workshop #12 (www.win-digipet.de), die u in aanvulling op het handboek gedetailleerde informatie geeft over de aanvullende mogelijkheden van versie 8.1.

In het vervolg wordt verondersteld, dat u uw Win-Digipet Premium Edition v8.1 in de map „c:\wdigipet″ (standaard) op de harde schijf heeft geïnstalleerd.

Als dit niet het geval is, wijzig dan het installatiepad in overeenstemming met het pad waarin u Win-Digipet al geïnstalleerd had.

Heeft u verdere vragen, aarzel dan niet om de Hotline (’s-maandags, van 20:00u – 22:00u onder telefoonnummer +49-(0)172 – 2011009) te bellen of een bericht te plaatsen op het internationale forum van Win-Digipet (www.win-digipet.de).

Tenzij anders wordt aangegeven, is deze informatie van toepassing op alle digitaal systemen en modelbaanschalen, die worden ondersteund door Win-Digipet.

Dit document is naar eer en geweten gemaakt. Wij verontschuldigen ons voor eventuele fouten. In het geval u fouten opmerkt, verzoeken wij u deze bekend te maken bij de bovengenoemde contacten. Eventuele correcties zullen gemaakt en gepubliceerd worden na onderzoek.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schades, die direct of indirect, kunnen ontstaan door het gebruik van de software of dit document.

U bent vrij dit document te kopiëren en ongewijzigd door te geven aan anderen. Verder gebruik van delen of afbeeldingen uit dit document mogen voor geen andere doelen worden gebruikt, dan na schriftelijke toestemming van de auteur Peter Peterlin.

# 3. Installatie:

Deze gratis update werkt alleen met de Internationale versie Win-Digipet v8.1. Deze update kan niet gebruikt worden met andere Win-Digipet versies. (Dit geldt ook voor alle demoversies). Deze update kan niet gebruikt worden zonder dat de originele CD-ROM 8.1 International Premiere Edition zich in uw CD-ROM speler bevindt.

Het is van belang dat u vertrouwd bent met de werking en het gebruik van Win-Digipet, zoals eerder werd aangegeven. Deze update moet naar dezelfde map gekopieerd worden, waar uw huidige Win-Digipet v8.1 geïnstalleerd is, (standaard is: c:\Wdigipet). De volgende instructies beschrijven zowel de installatie van het complete updatebestand, als die welke bestaat uit vier diskette bestanden. Er wordt verondersteld, dat u één van deze updateversies heeft gedownload en dat deze bestanden al op uw harde schijf staan. Het is niet noodzakelijk dat de kopieerbeveiligingscode opnieuw met de hand wordt ingevoerd.

### 3.1. Complete-versie:

- Maak eerst mbv. het programma „Gegevensbeheer“ een back-up van uw actuele gegevens; want „zeker is zeker“. Details voor gegevensbeheer vindt u in het handboek of in workshop #14 van Olivier De Bastiani, (bèta-tester van Win-Digipet).

- Kopieer het update bestand WDUP84DX_NL.exe in uw Win-Digipet

map (c:\Wdigipet).

- U start dit bestand, door daarop te dubbelklikken, via de Windows-verkenner.

Alle updatebestanden worden dan automatisch op uw harde schijf gekopieerd. U dient op het volgende te letten: Kies in het installatievenster „Bestemming kiezen“ de map, waarin uw Win-Digipet 8.1 Premiere Edition geïnstalleerd is. Standaard is: „c:\Wdigipet“. Indien u deze download op een andere computer dan uw modelbaancomputer wilt uitvoeren, kunt u de set-up op een CD-ROM branden of de speciale disketteversie voor het transport downloaden.

- Na de installatie vindt u een bestand met de naam „SETCODE84.EXE“ in uw Win-Digipet-map. Voordat u de update v8.4 de eerste keer start, dient u dit programma eenmalig te starten via de Windows-explorer door erop te dubbelklikken!!!

- Start nu zoals gebruikelijk Win-Digipet. Na de eerste start van WDP, moet u eventueel uw computer eenmalig opnieuw starten.

- Nu zou u aan de rechterzijde van de menubalk vier nieuwe kraansymbolen  moeten zien. Via menu “Help / Info ” verschijnt een venster, wat u de nieuwe versie 8.4.xxx toont, (zie afbeelding op de volgende pagina).

Afbeelding boven menu: Help/ Info. De laatste drie cijfers v/h versienr. zullen afwijken van uw versienr.

### 3.2. Diskette-versie:

- Maak eerst mbv. het programma „Gegevensbeheer“ een back-up van uw actuele gegevens; want „zeker is zeker“. Details voor gegevensbeheer vindt u in het handboek of in workshop #14 van Olivier De Bastiani, (bèta-tester van Win-Digipet).

- Kopieer alle vier bestanden (WDUP84NL1...NL2...NL3...NL4) naar uw computer.

- Kopieer dan ieder bestand  naar een afzonderlijke diskette.

- Maak op de bestemmingscomputer een nieuwe map (bijv „WDP-update“) en pak alle vier bestanden uit in deze map.

- Om de update versie 8.4 te installeren start (dubbelklikt) u het bestand SETUP.EXE in deze map. Hiermee wordt het installatieprogramma gestart en uitgevoerd, zoals dit ook bij de complete-versie gebeurt.

- Na de installatie vindt u een bestand met de naam „SETCODE84.EXE“ in uw Win-Digipet-map. Voordat u de update v8.4 de eerste keer start, dient u dit programma eenmalig te starten via de Windows-explorer door erop te dubbelklikken!!!

- Start nu zoals gebruikelijk Win-Digipet. Na de eerste start van WDP, moet u eventueel uw computer eenmalig opnieuw starten.

- Nu zou u aan de rechterzijde van de menubalk vier nieuwe kraansymbolen  moeten zien. Via menu “Help / Info ” verschijnt een venster, wat u de nieuwe versie 8.4.xxx toont, (zie afbeelding op de vorige pagina).

### 3.3. Bureau-versie:

- Kopieer en pak de gedownloade bureauversie uit in de Win-Digipet map, waarin uw bureauversie 8.1 geïnstalleerd is.

- Voor de bureauversie is het niet noodzakelijk het bestand „SETCODE84.EXE“ uit te voeren.

- Verdere stappen en informatie vindt u in paragraaf 3.1. „Complete-versie“.

# 4. Spoorplan-editor

  - Wanneer u in de spoorplan-editor nieuwe symbolen plaatst, kunt u deze voor het plaatsen nu ook met <SHIFT + linker muisknop> „draaien“. Dit betekent, dat u niet langer ieder afzonderlijk symbool in het symbolenvenster hoeft aan te klikken.

  - De symbolenbibliotheek voor de 12x12 resolutie werd aangepast. U kunt deze aangepaste symbolen gebruiken, als u het bestand „Sym12.zip“ uit de rubriek download vanaf onze home-pagina (www.win-digipet.de) download en deze uitpakt in uw WDP-map (bijv. c:\Wdigipet). Voorheen was de voorstelling bij de kleinste zoomstap (Zoom „minus“ bij WDP) zeer klein en weinig gedetailleerd. Nu is zij optisch aan de 16x16 resolutie aangepast en kan daarmee speciaal voor grote spoorplannen mooi gebruikt worden. De veranderingen ziet u in de 12x12 resolutie, zowel bij „gerasterde railelementen“, als ook bij „doorgetrokken railelementen “.

4.2 Nieuwe 12x12 symbolenbibliotheek

  - Voor de „echte“ autorijders onder de Win-Digipet gebruikers, hebben we voor de 16x16 straten-symbolenbibliotheek een alternatief geschapen. Wanneer u het bestand „SymAuto16.bmp“ download en deze in de map c:\Wdigipet kopieert, dan staat u deze nieuwe voorstelling ter beschikking bij de zoominstelling 16x16. Uitgangspunt daarvoor is vanzelfsprekend, dat u in Systeeminstellingen/Programma de keuze voor „Autosymbolen“ gemaakt heeft. Maak EERST een kopie van uw originele „SymAuto16.bmp“, zodat wanneer deze nieuwe voorstelling u niet bevalt, de oorspronkelijke teruggekopieerd kan worden.

4.3 Auto-symbolenbibliotheek

# 5. Locomotievendatabank

  - Op veler verzoek – nu beschikbaar: U kunt nu ook de functie(s) van een extra decoder,  als „drukknop“ definiëren, om deze slechts tijdelijk in te kunnen schakelen.

De bediening komt overeen met die van een locdecoder

5.1. De functies van een extra-decoder kunnen nu eveneens als drukknop geconfigureerd worden!

  - Waren tot nu toe „slechts“ 100 actieve locs door WDP direct  bestuurbaar en in de locdatabase op „Baan“ configureerbaar, zo kunt u nu uw vitrine(s) openen en vanaf nu 200 locs direct met WDP besturen. Natuurlijk kunt u ook de andere 1.000 die in uw bezit zijn in de locomotievendatabank invoeren, maar die moeten dan „in Vitrine“ geconfigureerd zijn. Het door u gebruikte digitaalsysteem moet natuurlijk wel ondersteunen, om 200 verschillende locadressen in gebruik te kunnen nemen.

5.2 Hier zijn 200 locomotieven op onze WDP-demobaan geactiveerd.

  - Wilt u „tijdelijk“ de definitie van de loc- of treintypen wijzigen, dan was dit uitsluitend via de locdatabank mogelijk... Nu kan dit ook direct via de uitgebreide Loc-Control: Eenvoudig dubbelklikken op de tekst „Win-Digipet“ rechtsboven in de normale Loc-Control (rode rechthoek in de afb. links).

  - Wanneer onderhoud aan een loc heeft plaatsgevonden, hoeft u vanaf v8.4 ook niet meer naar de locdatabank om de bedrijfsuren te terug te zetten, maar kunt u dit ook direct via de uitgebreide Loc-Control (rijregelaar) uitvoeren, (zie afbeelding links, blauwe rechthoek).

  - Het loc-lijstvenster wordt nu ook in de laatste positie en grootte opgeslagen, wanneer dit met de muis vergroot werd, (door te trekken aan de vensterrand). Dit wordt NIET opgeslagen, wanneer u alleen de knop voor maximaliseren v/h venster (middelste symbool, rechtsboven in de vensterrand) heeft aangeklikt.

5.3 / 5.4 Uitgebreide Loc-Control

  - Nu kunt u in het lijstvenster van de locomotievendatabank, ook naar verschillende criteria locomotieven zoeken, resp. in de lijst opnemen (zie afb. 5.6).

5.6 Loc-lijstvenster uit de locomotievendatabank

  - In het veld „Fabrikant“ is nu een zgn. pulldown-menu met de meest bekende fabrikanten toegevoegd. Het blijft echter mogelijk om ontbrekende fabrikanten of tekst in te voeren.

5.7 / 5.8 Via „Fabrikant“ zijn de fabrikanten kiesbaar, bedrijfsuren kunnen handmatig gewijzigd worden.

  - Nu is het ook mogelijk om het totaal aantal bedrijfsuren van de locs handmatig in de locdatabank te wijzigen, bijv. als u een nieuwe databank wilt maken en daarin de bedrijfsuren wilt overnemen, of u wilt deze instellingen aanpassen voor een zojuist aangeschafte tweedehands loc. De tijdingave moet ingevoerd worden in het formaat „hhhh:mm“ (gescheiden door een dubbele punt „:“ ).

  - Wanneer locs „in voorspan“ rijden en één van beiden werd in de locdatabank op „Vitrine“ gezet, zonder deze voorspan eerst te ontbinden, kon het voorkomen dat WDP een voorspan aanging met de eerst volgende loc uit de lijst gekenmerkt als „Baan” – of u dit nu wel of niet wilde. Deze ‚bug’ is thans opgelost.

# 6. Rijwegen-editor:

  - Op veler verzoek, hebben we het aantal schakelvoorwaarden verhoogd van 10 naar 16, (zie afbeelding hieronder, blauwe cirkel).

6.1 / 6.2 Rijwegen-editor: 16 schakelvoorwaarden (blauwe cirkel) en 2 trajectcontacten (rode cirkel)

Een wijziging van bestaande rijwegen is niet noodzakelijk. U kunt nu rijwegen bewerken, waarvan niet alle terugmeldcontacten ingevoerd konden worden, door te klikken op de knop „Alle“.  In het geval dat deze knop nog steeds niet actief is, bevat deze rijweg meer dan 16 terugmeldcontacten en is het alleen mogelijk 6 verdere contacten handmatig dmv. slepen en plakken toe te voegen. Als u op de knop „Alle“ gedrukt hebt, dan moet u het startcontact opnieuw aanvinken als „bezet“. (In de afbeelding hierboven is het startcontact, contact C5 met terugmeldcontact 47.

  - Het vaak verzochte „2e. remcontact“ is geïmplementeerd (zie afbeelding boven, rode cirkel). Weliswaar hebben wij dit in de rijwegen-editor niet het „2e remcontact“ genoemd, maar „trajectcontact“ en omdat dit ons zo goed beviel, hebben we direct twee trajectcontacten (C1- en C2 traject) geïmplementeerd. U kunt de trajectcontacten op dezelfde wijze invoeren als gebruikelijk is bij het start- of remcontact.

Bewerking van bestaande rijwegen is hierbij niet dringend noodzakelijk. Wordt er geen waarde bij de „trajectcontacten“ ingegeven, dan worden deze velden genegeerd en loopt alles af zoals voorheen. Het grote voordeel is, dat u deze contacten ook voor versnellingen kunt gebruiken. Voorbeeld: De trein start bij terugmeldcontact (TC) 1, dan via 2,3 en 4. Bij TC 5 begint een stijging, waar u de loc wilt versnellen, dan kunt u dit bij het corresponderende „trajectcontact“ instellen (V+) en evt. bij het tweede „trajectcontact“ kunt u de snelheid weer reduceren (V-), voor het eigenlijke „remcontact“, de trein in overeenstemming met de instelling(en) vertraagt wordt., todat de trein het remcontact bereikt en stopt op het doelcontact.

De snelheidswijzigingen die worden veroorzaakt door de waarden van de corresponderende terugmeldcontacten verwijzen (zoals tot nu toe),  altijd naar de START-SNELHEID die u heeft ingevoerd in de locomotievendatabank en NIET naar de huidige snelheid van de bewegende trein.

Een voorbeeld verduidelijkt dit:

Laten we aannemen, dat voor uw loc een startsnelheid van „50“ in de locdatabank ingevoerd is en dat de loc langzaam moet starten. Daarvoor configureert u deze rijweg als volgt:

- Startcontact   = V-20	-	Loc start met snelheid (50-20) = 30

Dan zou uw loc op het 1e trajectcontact met „30“ versnellen  tot een snelheid van „60“.

- 1e trajectcontact = V+10	-	Loc rijdt met snelheid (50+10) = 60 verder

Op het 2e trajectcontact kunt u dan weer de normale „startsnelheid“ instellen.

- 2e trajectcontact. = V-0	- 	Loc rijdt met snelheid (50-0) = 50 verder.

Op het remcontact wilt u de loc afremmen tot een snelheid van „10“.

- Remcontact = V-40		-	Loc vertraagt tot snelheid (50-40) = 10

...voordat de loc stopt op het doelcontact.

Zoals u kunt zien in dit kleine voorbeeld, hebben alle snelheidsveranderingen ALTIJD betrekking op de in de locdatabank ingestelde startsnelheid van de gekozen loc en NIET op de actuele snelheid van de rijdende loc. De eventuele snelheden kunt u in de Loc-Control van de betreffende rijdende loc’s aflezen.

Het programma bewaakt automatisch, dat de ingestelde waarden niet boven de 100% of onder de 0% v/d startsnelheid liggen. Deze „bewaking“vindt alleen plaats tijdens het rijbedrijf. Worden contacten bereikt, waarbij de snelheid boven de 100% of onder 0% liggen, dan worden deze contactwijzigingen genegeerd. Dit betekent, dat de loc met de actuele snelheid verder rijdt tot een contact met een geldige waarde of het doelcontact bereikt wordt en dan stopt.

Door slordige invoer kan het natuurlijk voorkomen, dat een trein al VOOR het doelcontact stopt, terwijl zijn snelheid door uw invoer bij de traject- of remcontacten op „0“ werd gezet. Het bovenstaande voorbeeld maakt ook duidelijk, dat deze rijweg niet goed functioneert, als u een andere loc inzet, die bijv. „40“ als startsnelheid in de locdatabank ingevoerd kreeg. Op het remcontact was al een snelheid van „0“ bereikt en de loc zou stil blijven staan zonder het doelcontact te bereiken en die rijweg zou geen vrijgave meer krijgen.

Let op: De beide trajectcontacten moeten in de rijweg VOOR het eigenlijke remcontact liggen. Wordt dit fout ingevoerd en de trein bereikt het „echte“ remcontact eerst, dan worden mogelijk volgende „trajectcontacten“ genegeerd.

  - In aanvulling op de in versie 8.1 ingevoerde mogelijkheid, rijwegen afhankelijk van loktypen, treintypen en treinlengtes vrij te geven of te blokkeren, bestaat nu ook de mogelijkheid, rijwegen 1 – 3 expliciete locadressen toe te wijzen. Dit betekent, dat uitsluitend op deze plaats ingevoerde locadressen deze rijweg mogen berijden. Aanvullend kunt u naast de locadresvelden nog aanvinken, of dit het eventuele „thuisspoor“ voor deze loc is.

6.3 Rijwegen-editor: rijwegen uitsluitend voor 1 – 3 locadressen vrijgeven (rode cirkel)

In bovenstaand voorbeeld, mag deze rijweg uitsluitend door de locs #28, #59 en #24 bereden worden en het doelcontact van deze rijweg is tevens het „thuisspoor “ van loc #28. Zodra u in een van de velden een locadres invoert, worden de andere mogelijkheden (Matrix) gedeactiveerd en worden deze ook niet meer bij de controle van de schakelvoorwaarden betrokken.

Het maakt niet uit, in welk van de drie velden u een locadres invoert. Ook kan naar keuze slechts een of twee adressen gebruikt worden. Zodra ingevoerde adressen weer gewist worden, mag IEDERE trein deze rijweg weer berijden. Naar behoefte moet u dan de beperkingen op basis van loc-, trein- of lengtetype instellen door de betreffende keuzemogelijkheden aan te vinken.

Deze instellingen zijn alleen relevant in het VC-bedrijf. Bij „schakelen en rijden“ of bedrijf met dienstregeling wordt u met een mededeling kenbaar gemaakt, dat de rijweg voor andere locadressen geblokkeerd is, maar kunt u desondanks de loc dwingen deze rijweg te berijden. Zoals ook bij de huidige matrix uit v8.1, moet u in de Systeeminstellingen / Rijwegen de regel „Alleen uitvoeren, als de rijweg voor speciale loc- /treintypen vrijgegeven is “ aanvinken, anders worden uw instellingen genegeerd.

Gebruiksvoorbeeld: Om de kracht van deze voorziening te beschrijven in dit toch al omvangrijke document, zou veel te ver voeren. Daarom volgt hier slechts één voorbeeld:

Als u tot nu toe regelmatig op basis van vraagcontacten reed, stonden de treinen aan het eind meestal op andere posities en bestond de noodzaak, de treinen weer met de hand naar gedefinieerde uitgangsposities te rijden, om bijv. een dienstregeling te laten aflopen. Zonder met de hand in te grijpen kon niet worden zekergesteld, dat de treinen aan het einde v/h VC-bedrijf weer daar stonden, waar zij bij aanvang waren. Als u daarna de dienstregeling wilde gebruiken, kon dit bij grote dienstregelingen met veel treinen, een behoorlijk tijdintensieve voorbereidingsfase opleveren…

Als u nu bijv. iedere trein in uw schaduwstation een ‚eigen’ spoor toewijst, kunt u het toegangsspoor tot het schaduwstation nu in het vraagcontactenbedrijf zo configureren, dat iedere trein uitsluitend op zijn eigen „thuisspoor “ het schaduwstation inrijdt. Zijn daarbij de 20 invoermogelijkheden bij één contact ontoereikend, dan configureert u eenvoudig bijv. het remcontact van de rijweg tot het ingangssein met 20 aanvullende toewijzingen.

Als u bovendien bij de locs nog aangevinkt hebt, dat dit hun „thuisspoor“ is, dan schakelt het locnummer bij het bereiken van het doelcontact automatisch om op „ROOD“ en rijdt de trein via de vraagcontacten-automatisering niet meer verder. (Voor details, zie ook hoofdstuk 9 „VC-editor en bedrijf“; Punt 9.6 van dit document). Afhankelijk van hoe u uw VC-automatisering geconfigureerd hebt , kunt u dan bijv. een glas water ;-) gaan drinken en als u geen rijgeluiden meer van uw modelbaan hoort, dan zijn ofwel alle locomotieven op hun thuisspoor aangekomen of uw besturingseenheid heeft op grond van een ‚storing of defect’ de baanstroom afgeschakeld...

Tip 1: Vermoedelijk zult u enige rijwegen tgv. de nieuwe mogelijkheden dubbel vastleggen, zodat u naar keuze volgens treinadres of matrix kunt besturen. In geval van besturing via het treinadres is het aan te bevelen, dat u de aanvullende rijwegen bijv. met een „x“ aan het begin kenmerkt (zie afbeelding op pagina hiervoor), zodat deze eenduidig herkenbaar is en dat bij de keuze uit meerdere mogelijkheden, de keuze volgens treinnummer altijd als laatste getoond wordt.  Indien uw rijwegen onverhoopt ook van „Zaandam“ tot „Zwijndrecht“ reiken, wordt een andere letter dan „x“ aanbevolen).

Tip 2: U kunt deze „Rij naar het thuisspoor“ – automatisering ook perfectioneren. Daarvoor wordt aanbevolen, een VC-bestand (zie hoofdstuk 9, punt 9.7) alleen voor deze functie te configureren, zodat de treinen met zo mogelijk de minste ritten naar hun „thuisspoor“ rijden. Daarvoor moet u echter enige rijwegen dubbel opnemen, dit betekent identieke rijwegen, maar zonder matrix en alleen met het treinnummer (zie de tip hiervoor). Als u dan de vraagcontacten dan in overeenstemming met de nieuwe rijwegen precies op deze toepassing afgestemd hebt, gaat dit behoorlijk snel....

Tip 3: Met deze mogelijkheid, kunt u nu natuurlijk ook een trein mbv. de VC-automatisering naar het „thuisspoor“ laten rijden; het locnummer wordt naar „ROOD“ omgeschakeld en vanaf daar zou een dienstregeling de trein kunnen overnemen, omdat deze zojuist van het vraagcontactenbedrijf is uitgesloten.......of een al „ROOD“-gemarkeerde loc wordt uitsluitend door de dienstregeling bestuurd en kan nu ook doelen bereiken, die door de VC-automatisering als vraagcontact bezet zijn, maar deze trein wordt nu door deze VC-automatisering niet meer „ontvoerd“....en .....en .....en..... Als dit thema u echt interesseert, kijk dan eens naar workshop 16, (alleen beschikbaar in het Duits).

Tip 4:Indien u de dienstregeling- en vraagcontactenautomatisering met elkaar verbindt, dan zou u op basis van de  „rekensnelheid“ van uw computer en de „actie(s)“ op uw modelbaan op het volgende moeten letten: Loopt de regel v/d dienstregeling in de buffer, terwijl de trein v/d VC-automatisering een noodzakelijke verlating kreeg, kan het voorkomen, dat de startopdracht voor de regel v/d dienstregeling ‘overschreden’ wordt door de stopopdracht uit de VC-automatisering. Dit betekent dat de nieuwe rijweg uit de dienstregeling te snel geschakeld wordt en de trein niet vertrekt, omdat hij zojuist de stopopdracht uit de VC-automatisering had gekregen. Om dit te vermijden, zou u in de eerste regel van de dienstregeling een tijdvertraging van ca. 500ms moeten ingeven, maw. de trein rijdt met de door u ingevoerde snelheid na ca. een halve seconder weg.

  - Tijd besparen! U kunt nu aanwezige rijwegen direct in nieuwe rijwegen kopiëren – dus bespaart u zich, daarvoor eerst een „leeg“ record te moeten maken. Daartoe klikt u enkel op de te kopiëren rijweg en daarna op de rechter muisknop. Aansluitend opent zich een menu met de vereiste opdrachtregels.

6.4 De RW (ID-22) wordt binnen milliseconden direct in een nieuw record gekopieerd!

  - Alle schakel- en vrijgavevoorwaarden worden nu meegekopieerd, zodra een rijweg volledig in een nieuw record wordt gekopieërd.

  - Vanaf nu worden ook de „Vervolgschakelingen“ meegekopieerd, als u bestaande rijwegen in nieuwe records kopieert. Dit moest tot nu toe achteraf handmatig worden gedaan.

  - In beginsel wordt nu een geheel nieuw record (met ID en tekst) gecreëerd, als u een nieuwe rijweg maakt. De betreffende tussenvensters voor gegevensinvoer vallen hiermee weg en kunt u de rijweg direct benoemen en optekenen.

6.7 Nieuw record – zonder omwegen!

  - Met een „Rechtermuisknopklik“ (zoals onder 6.4 beschreven) opent zich een keuzevenster, waarin u dan bijv. één enkel record kunt wissen.

  - De volgorde van de tabbladen in de rijwegeneditor bij "Start-Rem-Doel" werd aangepast.

  - Indien de schakelaar "Blokkering van magneetartikelen binnen een actieve rijweg" aangevinkt was, werden bij deelvrijgaven niet meer alle magneetartikelen van de gehele rijweg automatisch vrijgezet. Deze nalatigheid werd gecorrigeerd.

  - Wanneer u zich gestoord heeft aan de voortdurende zekerheidsvragen in de rijwegeneditor, bijv. „Opslaan“ van een record, dan kunt u dit onder „Opties / VRAAG VOOR OPSLAAN ONDERDRUKKEN “ deactiveren. Wie gebruikt deze zekerheid...? U dient zeer voorzichtig om te gaan met deze mogelijkheid. Liever drie programmavragen te veel, als eenmaal het werk opnieuw uitvoeren...maar (klanten-) wensen nemen wij serieus! (Zie afbeelding hieronder, rode cirkel).

6.11 / 6.12 Vraag vooropslaan onderdrukken...  Wees hier voorzichtig mee!

  - Het filter van de zoekfunctie blijft nu permanent bestaan en u hoeft de gewenste instelling niet na opnieuw openen van de rijwegeneditor te vernieuwen. (Zie afbeelding  - blauwe rechthoek linksonder).

  - Hebt u zuiver van de mogelijkheid gebruik gemaakt, dat u locadressen aan afzonderlijke rijwegen had toegewezen, dan kon het moeizaam zijn als u bijv. voor een thuisspoor een algemene locwisseling wilde uitvoeren. Nu kunt u net zo comfortabel, als in de dienstregelingeditor een locwisseling uitvoeren. Mbv. de knop  in de menubalk van de rijwegeneditor, opent zich het hiernaast staande

6.13 Zoals in de dienstregelingeditor, kunt u ook in de rijwegeneditor een

algemene lokwisseling uitvoeren, om bijv. de „thuissporen“ opnieuw te definiëren.

venster. Als u de „oude“ en de „nieuwe“ loc in de velden gesleept (drag & drop) hebt, dan doorloopt de rijwegeneditor ALLE aanwezige rijwegen en wisselt de betreffende locs tegen elkaar uit.

  - Bij de invoer van een nieuwe rijweg volgt een waarschuwingsmelding, als het start-, doel- of vrijgavecontact ontbreken.

  - In de rijwegeneditor kon onder schakelvoorwaarden een contact meervoudig worden vergeven, (bij slepen en plakken) – dat is nu niet meer mogelijk.

  - WDP attendeert u er nu op, als u terugmeldcontacten in het gebied van start, trajecten, rem- of doelcontact dubbel invoerde – tot nu toe gebeurde dit echter niet, wanneer u de terugmeldcontacten handmatig via het toetsenbord had ingevoerd – de handmatige invoer wordt nu eveneens door WDP gecontroleerd.

  - De afdrukroutine van de rijwegeneditor werd comfortabel uitgebreid, zodat nu ook selectieve afdrukken kunnen worden gemaakt.

6.17 De afdrukroutine van de rijwegeneditor kan individueel aangepast worden!

  - De sortering van de rijwegen vindt nu standaard plaats in overeenstemming met de systeeminstellingen, (volgens ID of alfabetisch).

  - De weergave van het rijwegeneditor-venster (horizontaal of verticaal) wordt nu bij beëindiging van het programma blijvend opgeslagen, zodat een nieuwe ordening van het venster bij iedere start van de editor niet langer noodzakelijk is.

  - Een eveneens veel gehoorde wens was de mogelijkheid, dat „overgebleven“ vervolgschakelingen na het bereiken van het doelcontact van een rijweg gewist konden worden. Ofschoon dit eigenlijk betekent, dat ofwel de rijweg niet correct geconfigureerd werd of dat er een (terugmeld-) probleem op de baan bestaat, werd dit toch gerealiseerd. De klant is bij ons nog altijd koning! Daarom kunt u in de systeeminstellingen, onder de keuze „Rijwegen “ deze „algemene vrijstelling “ activeren. Ik raad u aan, voorzichtig met deze mogelijkheid om te gaan, omdat dit fouten compenseert in uw configuratie (bijv. foute instellingen in de rijwegeneditor) of conflicten met niet goed werkende terugmeldcontacten op uw modelbaan. Maar in het geval u speciale eisen stelt aan uw rijweginstellingen, voel u vrij om dit te gebruiken!

6.20 Vervolg rijwegen als „algemene vrijstelling“ wissen

# 7. Schakelen en rijden:

  - Bij deze functie is een schakelaar toegevoegd. Nu kunt u aan de gekozen loc (startveld) een keeropdracht vóór het „schakelen en rijden“ geven. Dit betekent, dat u niet meer als extra handeling de Loc-Control (rijregelaar) hoeft te openen, als u de rijrichting van de loc zou willen veranderen, (zie de afbeelding hiernaast, rode cirkel).

7.1 / 7.2 „Schakelen en rijden“ nu met „Loc keren “

en gedetailleerde informatie, als rijwegen elkaar kruisen.

  - In het geval van kruising van al geschakelde rijwegen wordt nu getoond, WELKE rijweg de weg kruist. Tot nu toe werd slechts het ID-nummer getoond, (zie afbeelding 7.1 / 7.2).

  - Start / doelkeuze nu ook via de locnummervelden: De locnummervelden kunnen nu ook voor de keuze van een rijweg mbv. de start-/ doelfunctie (rechter muisklik op <START> en rechter muisklik op <DOEL> klikken erbij getrokken worden. Daarmee is vanwege de opvallende symbolen een nog snellere en zekere keuze van rijwegen mogelijk. 
BELANGRIJK ! Als gevolg daarvan kan het wissen van treinnummers nu plaatsvinden mbv. "Ctrl + rechter muisknop".

  - De volgorde van de meldingen bij „Schakelen en rijden“ werd gewijzigd. Tot nu toe kreeg u bijv. de melding, dat een treintype voor die rijweg „geblokkeerd“ was en als u deze dan toch liet rijden, werd u daarna meegedeeld dat die rijweg geblokkerd was, terwijl een andere rijweg deze kruiste of dat aan de schakelvoorwaarden niet was voldaan. Nu wordt eerst getoond, of de rijweg in zijn geheel berijdbaar is, (terugmeldcontacten en doelcontact vrij), eventueel als aanvulling gecombineerd met een trein die volgens de definitie deze rijweg niet zou mogen berijden.

  - Het venster voor „Start-/doelkeuze“ wordt nu periodiek geactualiseerd. Tot nu toe werd bijv,. getoond, dat de rijweg ‘xyz’ niet kon worden geschakeld, terwijl een andere (al geschakelde) rijweg, die rijweg kruiste – moest men daarom „afbreken“ en later opnieuw die keuze maken. Nu actualiseerd WDP dit venster periodiek, dit betekent als de bijv. kruisende rijweg opgeheven is en daarmee de rijweg vrij is, wordt dit in overeenstemming daarmee actueel getoond.

7.5. Het venster „Start-/doelkeuze wordt periodiek geactualiseerd.

# 8. Dienstregeling – editor en bedrijf:

  - Bij het maken van dienstregelingen wordt thans voor ieder ingevoerd terugmeldcontact in een regel van de dienstregeling, de positie van de F1-F8 knoppen (zie afbeelding {rode cirkel}), van de aanvullende decoder en de snelheid van het vorige contact overgenomen. Voorbeeld: Als u bij het startcontact bijv. de rookgenerator van een stoomloc mbv. F1 activeerde, moest u bij ieder ingevoerde contactgebeurtenis de knop F1 opnieuw bedienen. Dit is nu comfortabel opgelost, omdat u alleen de betreffende wijzigingen per terugmeldcontact hoeft uit te voeren.

8.1 Fahrplan-Editor: Funktionstasten (roter Kreis), Index-Karte für Kran-Makros im FPL-Betrieb (blauer Kreis)

  - De „Peterlin pauze van 1 minuut“ werd geëlimineerd. M.a.w. u hoeft nu niet meer één „modelbaanminuut“ te wachten, alvorens de dienstregeling start...

  - Op „veelvoudig“ verzoek werd het aantal van tot nu toe max. 400 regels per dienstregeling verhoogd tot 800 (zie afbeelding: Systeeminstellingen / Dienstregeling). Vanzelfsprekend kunt u naast 800 vrij programmeerbare regels in de dienstregeling, vervolgens ook dienstregelingen samenvoegen of dienstregelingen toevoegen, zodat een onbegrensd lange dienstregeling kan worden gecreëerd.

8.3 Systeeminstellingen / Dienstregeling: 800 dienstregelingregels keuze mogelijk

  - De inspecteur in dienstregelingbedrijf tekent nu ook de betreffende tijdstippen op. Dit vereenvoudigt het terugvinden van onregelmatigheden tijdens de afloop v/d dienst-regeling, resp. kunt u de betreffende acties precies op tijd afstemmen (Afbeelding: Dienstregeling-inspecteur met tijdaanduiding).

  - Nu kunt u ook, net zoals bij de rijwegen, ALLES of alleen de kopregels afdrukken. Dit reduceert het papiergebruik aanzienlijk.

  - Bij de vaststelling van de aankomsttijd bij de test v/d regels v/d dienstregeling werd de klok weer op 00:00 gezet, als een ander venster geactiveerd werd. Dit is nu gecorrigeerd.

  - Locnummers worden nu ook bij een samengevoegde dienstregeling automatisch op de startposities gezet, (voorzover u deze mogelijkheid hebt geactiveerd).

  - Nu kunt u in bestandsnamen voor dienstregelingen naast hoofd- en kleine letters ook de volgende karakters:  „spatie“, „&“, „(“, „)“, „plus“ en „min“ gebruiken, om bijv. een betere structuur te bereiken.

8.4 Dienstregeling-inspecteur met tijdaanduiding

  - De opgetekende (opgenomen) kraanmacros kunnen nu ook in de dienstregelingen worden opgenomen (zie afbeelding hieronder). Details daarover vindt u in hoofdstuk 10.

8.9 Dienstregeling-editor met nieuwe kraan-indexkaart om kraanmacros op te nemen in dienstregelingen

  - Tijdens het dienstregelingbedrijf kunt u nu eenvoudig met een muisklik op één of meerdere locs deactiveren, zonder de lopende dienstregeling te moeten onderbreken of te moeten wijzigen. Hiermee voorkomt u het vollopen van de buffer, terwijl u een loc die niet voor bedrijf gereed staat buiten dienst zet. Het buiten dienst gezette locnummer wordt dan in het „blauw“ getoond. Zodra u de dienstregeling beëindigt, wordt deze loc automatisch weer in het „zwart“ getoond.

8.10 (1) Locs kunnen gedurende het dienstregelingbedrijf selectief buiten dienst gezet worden! (Rode cirkel)

Nadat u op  	heeft geklikt, opent zich een venster met een lijst, met alle in de geopende dienstregeling gebruikte treinen en kunnen deze door ze aan te vinken „buiten dienst“ worden gezet. Hierdoor negeert de dienstregeling alle regels, waarin deze treinen voorkomen, de treinnummers worden „blauw“ en lopen de rijwegen NIET in de buffer. Als die treinen natuurlijk daar achter staande treinen blokkeren, lopen hun regels in de dienstregeling verder in de buffer. In de hiernaast staande afbeelding worden direct 6 locs in een keer buiten dienst gezet, maar door de grootte van deze dienstregeling valt dat verder niet op...

8.10 (2) In deze dienstregeling werden 6 locs buiten dienst gezet!

  - Tot nu toe werd de instelling bij „Treinnummers automatisch op de startcontacten zetten “ niet blijvend opgeslagen. Nu wordt de laatst gebruikte toestand altijd opgeslagen en bij de volgende start van de dienstregeling weer getoond, zoals daarvoor. Dit is vooral een voordeel voor gebruikers, die gelijktijdig met de dienstregeling en vraagcontacten werken. Achtergrond: Als u een loc op „rood“ hebt geschakeld, zodat hij in de dienstregeling al mee kan rijden en niet kan worden „ontvoerd “ in het vraagcontactenbedrijf, dan wordt hij iedere keer weer naar „zwart “ geschakeld, indien u de dienstregeling gestart hebt EN deze „trein-op-startfunctie“ geactiveerd had. Hiermee vervalt het handmatig omschakelen na de start van de dienstregeling.

8.11 Deze instelling wordt nu blijvend opgeslagen!

  - Bij de start van een dienstregeling kon u altijd al laten tonen of alle locrichtingen correct waren. Stelde u dan vast, dat een loc eventueel in de verkeerde richting stond, moest u eerst afbreken, de rijrichting van de loc mbv. de Lok-Control (rijregelaar) omschakelen en de startoproep van de dienstregeling herhalen. Nu kunt u eventueel de vereiste wijziging van de rijrichting mbv. de Lok-Control direct  doorvoeren zonder het venster van de dienstregeling daarvoor te moeten sluiten.

  - Veel gebruikers laten ook bewust regels van de dienstregeling in de buffer lopen, om bijvoorbeeld bij dezelfde trein en dezelfde tijd een situatieafhankelijke keuze te kunnen maken. Daardoor nam de bufferomvang natuurlijk (bewust) toe. Nu kunt u enkele regels in de buffer wissen, als u er zeker van bent, dat u (veelmeer uw treinen), deze regels van de dienstregeling niet meer nodig hebben.

8.13 Selectief wissen van dienstregelingregels uit de buffer.

  - Het kon voorkomen, dat wanneer u een loc in een gehele dienstregeling isoleerde, er dan diverse vertrektijden van deze geïsoleerde loc veranderden, deze daarna weer in de gehele dienstregeling integreerde en opnieuw „op vertrektijd“ sorteerde – dat dan enige vertrektijden door elkaar kwamen. Het is mogelijk dat u na het lezen van deze zin in de war bent geraakt, echter in WDP is deze sorteerfout in v8.4 opgelost.

  - Het venster, dat u door het brilsymbool geopend hebt, blijft nu geopend en nieuwe actuele contactgebeurtenissen worden getoond. Contacten verdwijnen nu niet meer – ook dit verbetert het overzicht.

# 9. VC-editor en bedrijf:

Vrijwel de hele vraagcontacteneditor en daarmee ook het VC-bedrijf hebben een „facelift“ ondergaan en bovendien zijn vele nieuwe krachtige functies geïmplementeerd. In het vervolg worden deze functies en hun bediening slechts kort beschreven, (overeenkomstig een bedieningshandleiding). Gedetailleerde voorbeelden en praktisch gebruik vindt u in workshop #16!

Daarbij werd het tevens noodzakelijk, de bestaande structuur van de VC-bestanden geheel te herzien! Dit heeft tot gevolg, dat iedere keer als u een al bestaand  VC-bestand uit een „oudere“ versie opent, WDP dit herkent en dit bestand automatisch converteert, (zie de afbeelding hieronder).

Nieuwe VC-bestanden, worden vanzelfsprekend meteen in de nieuwe structuur gecreëerd.

Deze nieuwe structuur is niet neerwaarts compatible, maw. een in v8.4 gemaakt VC-bestand kan niet in „oudere “ versies gebruikt worden! Het enige nadeel hiervan is, dat de tot nu toe gebruikelijke grootte van 439kB niet langer gehandhaafd kon worden, maar dat ieder nieuw VC-bestand een grootte heeft van 3.139kB en daarmee natuurlijk veel meer ruimte op de harde schijf inneemt. Als u dit bestand comprimeert, om dit bijvoorbeeld naar iemand te 
e-mailen, is dit bestand slechts enige kB’s groot (ca. < 20kB). De grootte zal u opvallen, indien u veel VC-bestanden hebt en mbv. „Gegevensbeheer“ een back-up maakt, dat dit dan iets langer duurt dan tot nu toe, (idem, wanneer u van project wisselt).

  - De afvraagroutines van het VC-bedrijf werden herzien en tot „actieve“ VC’s beperkt. Verder wordt nu ook het aantal actieve vraagcontacten in de inspecteur getoond, („50“ in het voorbeeld in de afbeelding hiernaast). Daardoor wordt, afhankelijk van de configuratie, het VC-bedrijf aanzienlijk sneller. Als u daarbij slechts weinig vraagcontacten „actief“ hebt, kan het voorkomen dat de verwerking in de inspecteur te snel voor u gaat. Als dit het geval is, verhoog dan de intervaltijd tot 500ms in het VC-venster of implementeer vertragingen (wachttijden), zoals verderop zal worden beschreven.

9.1 VC-inspecteur met aanduiding van het aantal VC´s en

de nieuwe functie „Loc voor vertrek gesperd“.

Eveneens nieuw: „Sluiten “-symbool rechtsboven.

  - De nieuwe MATRIX voor rijwegensturing: Met de uitbreiding tot individuele toewijzing (vrijgave resp. blokkade) van locomotieven / treinen tot rijwegenkunt u al bij het maken van een rijweg zekerstellen, dat altijd de juiste trein (resp. de juiste treinen) op de daarvoor bestemde rijwegen rijdt (resp. rijden). Maw. u kunt in de systeeminstellingen (keuze locomotieven) telkens 5 categorieën voor het loctype en treintype definiëren, die gemeenschappelijk met 5 verschillende lengte-toewijzingen uw treinen zekerstellen, dat alleen treinen die aan deze instellingen voldoen, in het VC-bedrijf ook bereden worden.

9.2 (1) Systeeminstellingen / Locomotieven: matrixconfiguratie

Daarvoor kunt u dan in de rijwegeneditor, telkens iedere rijweg individueel instellen.

9.2 (2) Rijwegeneditor: Alleen locs die aan deze instellingen voldoen, mogen deze rijweg gebruiken.

Een veruit afwisselingsrijkere en zekere  automatisering met vraagcontacten wordt daarmee bereikt, omdat nu ieder deel van de baan erin betrokken kan worden. 

Omdat tgv. de beschrijving van deze nieuwe mogelijkheid met alle functies de omvang van deze update-info te omvangrijk zou worden, werd daarvoor een afzonderlijke  workshop geschreven. Workshop 12 geeft een beter inzicht in de toepassing(en) en het gebruik van de nieuwe mogelijkheden.

  - Het VC-bedrijf wordt nu na en noodstop ook automatisch op stop (rode rechthoek) gezet, zoals ook bij het dienstregelingbedrijf. NA beëindiging van de „noodstop“ rijden de treinen, die hun doelposities nog niet bereikt hebben, alsnog naar het einde van hun rijweg. U kunt echter op ieder moment het VC-bedrijf weer activeren (groene rechthoek).

  - Vanaf nu kunt u ook een rijrichtingwisseling in het geautomatiseerde bedrijf met vraagcontacten configureren! Een langverwachte klantenwens ging daarmee in vervulling. Net zoals in het dienstregelingbedrijf kan nu ook in deze automatisering een pendeltreinsturing gerealiseerd worden. In de VC-editor wordt voor het betreffende vraagcontact „#<>#“ ingevoerd, dit betekent dat de loc voor het vertrek een rijrichtingopdracht krijgt. Deze nieuwe functie wordt eveneens uitvoering in workshop 12 beschreven!

9.4. Rijrichtingwisseling in de VC-editor voor (bijv.) pendeltreinen

  - In de VC-editor verschijnt nu de vraag, of u wilt „opslaan“, als bijvoorbeeld een rijweg door een vraagcontact gewist werd, (zie de afbeelding hieronder).

9.5 Bevestigingsvenster in de VC-editor bij wijziging van VC´s

  - Nu kunt u ook locs expliciet voor het VC-bedrijf „in- en uitschakelen“! Met <ALT + rechter muisknop> op een locnummerveld (waarop zich een loc bevindt) wordt deze loc voor het VC-bedrijf geblokkeerd. Het zwarte digitaaladres wordt dan in het „rood“ getoond. Dezelfde toetsencombinatie activeert deze loc weer. Deze functie staat u op ieder moment (ook tijdens het VC-bedrijf) ter beschikking. Zij heeft GEEN invloed op „schakelen en rijden “ of het „dienstregelingbedrijf “. In de afbeelding onder punt 9.1 (VC-inspecteur, rode cirkel) ziet u ook de afloop van deze nieuwe opdracht. Voor het wissen van een loc op een locnummerveld gebruikt u in het vervolg <CTRL + rechter muisknop>. Als u een „geblokkeerde“ loc verwijderd en handmatig weer op een locveld plaatst, is de blokkering opgeheven (nummer wordt weer „zwart“) en moet u deze naar behoefte eerst weer handmatig blokkeren. In het dienstregelingbedrijf of bij „schakelen en rijden“ blijft de aanduiding van de blokkering (rode adres) behouden, doch heeft geen invloed op de afloop.

9.6 De locs 51, 60 en 40 zullen in het VC-bedrijf

niet wegrijden, deze zijn geblokkeerd.

Tip: Naast een bewuste activering of deactivering van locomotieven in het vraagcontactenbedrijf, kunt u deze mogelijkheid natuurlijk ook gebruiken, om bepaalde vraagcontacten dus permanent „bezet“ te houden, om andere acties op andere plaatsen van de modelbaan uit te voeren, (bijv. het „leegrijden“ van een schaduwstation of omgekeerd, een stilstaande loc op een vraagcontact wordt als schakelaar „misbruikt“).

  - Omdat de aanvullende mogelijkheden bij de rijwegenconfiguratie en bij de automatisering met vraagcontacten zo veelzijdig inzetbaar zijn, lag het voor de hand, dat onze VC-gevolmachtigde, Dr. Peter Peterlin, nu ook de mogelijkheid heeft geprogrammeerd, dat u – overeenkomend met het dienstregelingbedrijf – verschillende VC-bestanden kunt configureren, laden en opslaan.

9.7 VC-editor: Opslaan en laden van verschillende, individuele configuraties, zoals in het dienstregelingbedrijf

In de VC-editor, kunt u nu via <Bestand/Nieuw> een leeg bestand maken en deze via <Bestand/Opslaan als nieuw bestand > een naam geven. Deze nieuwe bestandsnaam moet met de letters „AK“ beginnen (in dit voorbeeld: „AK-thuisspoor.dat), om latere verwisseling met de dienstregelingnamen te voorkomen – anders verschijnt een er foutmelding.

Het principiële configureren van de afzonderlijke vraagcontacten gebeurt zoals tot nu toe gebruikelijk was. Na IEDER vraagcontact MOET (in het onderste deel v/d afbeelding), de schakelaar voor „Opslaan “ met het diskettesymbool geklikt worden, anders worden de ingaven genegeerd. U kunt dus ‚quasi’ onbegrensd vele verschillende VC-bestanden maken en configureren.

Hebt u na het maken van een nieuw bestand dit nog geen naam gegeven, dan gebruikt Win-Digipet standaard de bestandsnaam „AK-noname.dat“, maw. de opslag van de verschillende vraagcontacten gebeurt nu in dit bestand. Dit is echter niet aan te bevelen, omdat dan bij ieder nieuw bestand, de tot nu toe opgeslagen vraagcontacten voorgegeven zijn en u deze eerst moet bewerken.

Overkomt dit u toch, dan zou u na beëindiging van WDP in de map C:\Wdigipet het bestand „AK-noname.dat“ bijvoorbeeld mbv. de Windows-Explorer moeten verwijderen. Bij de eerstvolgende aanmaak van een nieuwe bestand, zal WDP dit weer opnieuw (dus leeg) creëeren.

Tip 1: Wanneer u dus via <Bestand/Nieuw> een nieuw bestand aanlegt (AK-Noname.dat), dan zou u meteen als volgende stap via <Bestand/Opslaan als nieuw bestand > een nieuwe naam moeten geven, die uniek is en onmiddellijk in de menulijst van het VC-editorvenster getoond wordt. Pas daarna zou u de afzonderlijke contacten moeten configureren en invoeren.

Tip_2: Het is nu natuurlijk een ware vreugde, om verschillende VC-bestanden aan te leggen en met hun functie overeenkomend treffend te benoemen, (dus geen namen zoals in het hieronder getoonde voorbeeld). Zo zou u bijvoorbeeld een VC-bestand kunnen schrijven, waarbij alle treinen uit het schaduwstation rijden, een andere, om treinen oneindig in de zichtbare delen van de baan te laten rijden en nog een, om bijvoorbeeld alle treinen op basis van het toevalsprincipe weer naar de geconfigureerde „thuissporen“ te laten rijden.

Tip_3: Wanneer u nu nog uw dienstregelingen zo inricht, dat deze ook vanuit de „thuissporen“ de treinen uit het VC-bedrijf starten, vervalt de lange voorbereidingsfase om de treinen op de juiste posities van de dienstregeling te plaatsen.

  - Wanneer u nu de VC-automatisering start, verschijnt het volgende keuzevenster:

Het keuzevenster toont alle bestanden, die met „AK“ beginnen en met „.dat“ eindigen. Na een dubbelklik op een van de bestanden, wordt deze geladen en opent zich (zoals tot nu toe ook) het bekende VC-automatiseringscherm.

Bij de gegevensbeveiliging via het programma „Gegevensbeheer“, worden vanzelfsprekend de daartoe behorende VC-bestanden eveneens veiliggesteld.

9.8 Keuzevenster na de start van de VC-automatisering

  - Wachttijd op het vraagcontact (VC): Met v8.4 kunt u nu een wachttijd per VC instellen, waardoor de passagiers bij aankomst in het station niet meer uit de trein hoeven te springen, voordat deze weer vertrekt. De trein blijft gedurende de voor hem ingestelde wachttijd staan, voordat hij een nieuwe rijweg toegewezen krijgt van het VC-bedrijf. Deze wachttijd is daarvoor onderverdeeld in a) wachten VOOR een nieuwe rijweg mag worden geschakeld of b) wachten, NADAT de rijweg geschakeld is, om bijvoorbeeld nog een „vertrekgeluid“ te kunnen afspelen of seinen en (motoraangedreven) wissels volledig geschakeld hebben, (zie afbeelding hieronder – blauwe rechthoek). Vanzelfsprekend kunt u ook BEIDE activeren, maw. De trein wacht minstens de dubbele tijd (tot hij een rijweg krijgt EN tot hij deze mag berijden. Als u geen wachttijd invoert, blijft alles zoals u gewend was.

9.9, 9.10 en 9.11 nieuwe instelling- en configuratiemogelijkheden in de VC-editor

  - U hebt nu in de VC-editor aanvullend de mogelijkheid, ook 2 locs te definiëren (afbeelding 9.8, rode cirkel), waarvan telkens de betreffende toestand (treinnummer „rood“ of „zwart“) kan worden afgevraagd, voordat een rijweg geschakeld mag worden. U voert eenvoudig bij Loc #1 of Loc #2 een gewenst locnummer en zijn locnummerkleur (rood of zwart) in en de rijweg wordt pas geschakeld, wanneer de RW-schakelvoorwaarden EN de betreffende kleur van het locnummer gegeven zijn Als alternatief kunt u ook mbv. slepen en plakken (rechter muisknop) een Loc-Control-afbeelding invoeren. Met deze krachtige voorziening kunt u nu bijvoorbeeld ook doelgericht schaduwstationssporen voorzien van een „thuisspoorfunctie“, als bijvoorbeeld 3 locs achter elkaar op één spoor mogen staan. (Rij pas naar het thuisspoor, wanneer loc xy „rood“ is). Tot nu toe was dit met de „normale“ thuisspoorfunctie niet mogelijk.... Meer voorbeelden over het gebruik vindt u in workshop 16.

9.10 De 3e RW „Wasser<HBF 1B“ wordt nu geschakeld, als het locadres 23 „rood“ is.

  - Direct daarnaast vindt u de mogelijkheid ook maximaal twee magneetartikelen in te voeren, (seinen, schakelaars, wissels) waarvan de huidige conditie („rood“ of „groen“) eveneens afgevraagd wordt, voordat die rijweg geschakeld mag worden (zie afbeelding op de vorige pagina, rode cirkel). Hiermee kunt u bijvoorbeeld geweldige VC-gebeurtenissen configureren, die reageren, zodra u de geconfigureerde seinen bedient, (zgn. semi-automatisch). U kunt afhankelijkheden creëren, (bijv. vertrekken als de ICE in het station is), ZONDER dat u ook maar iets aan uw baan hoeft te veranderen of „Informatica“ gestudeerd te moeten hebben. Zo kunt u ook een configuratie maken, waarbij afhankelijk van de schakelaarstand verschillende rijweggebieden in het VC-bedrijf gebruikt worden: (bijv. Toestand 1: rij alle treinen uit het schaduwstation, Toestand 2: blokkeer het schaduwstation, zodat alle treinen „ rond rijden“, Toestand 3: rij alle treinen naar hun aangewezen thuisspoor in het schaduwstation. Nog meer gedetailleerde voorbeelden kunt u vinden in workshop 16.

  - Dankzij de onder 9.7 t/m 9.9 beschreven mogelijkheden, kunt u veel meer afwisselen en ingrijpen in de aflopen – zonder bijvoorbeeld aanvullende nieuwe rijwegen te moeten maken. Om daarmee ook de „meest creatieve“ configuraties te kunnen realiseren, is het aantal mogelijke rijwegen per vraagcontact (VC) van 20 naar 60 verhoogd.

9.12 – 9.14 – 9.16 zijn in deze afbeelding herkenbaar

  - En omdat nu zoveel individueel configureerbaar is, werden alle afdrukroutines comfortabel aangepast. Bovendien werd daarbij ook nog een fout opgelost, want tot nu toe kon alles wel worden afgedrukt, maar altijd alleen maar hetzelfde bestand…

9.13 Ook de afdrukopties in de VC-editor werden herzien...

  - Was tot nu toe het venster van de VC-editor niet in grootte veranderbaar, nu kunt u dit naar behoeft aanpassen en met een klik op   - knop in de VC-editor wordt het venster meteen weer in standaard grootte getoond.

  - Ook de ordening van „geluid“ en „loc keren“ werden herzien en beiden kunnen nu comfortabel naast elkaar  ingevoerd worden, zoals in de vorige afbeeldingen al goed herkenbaar was. Aanvullend kunt u nu ook alle geluiden (WAV-bestanden) ook uit submappen van „C:\Wdigipet\Sounds“ (resp., uit de mappenstructuur waarin u Win-Digipet geïnstalleerd hebt) uitkiezen. Dit betekent, dat u uw geluiden (zoals op de WDP-CD) naar thema kunt sorteren. De enige voorwaarde blijft echter, dat de geluiden zich in de map ...\Wdigipet\Sounds\... moeten  bevinden. De maximale lengte van het gehele pad (incl. Sound) mag de 34 karakters niet overschrijden. Wanneer u bestaande VC-bestanden MET geluidsfragmenten in v8.4 overgenomen hebt, dan moet u die geluidsfragmenten opnieuw invoeren, omdat WDP anders van een ander bestandspad uitgaat waardoor vervolgens de „oude“ geluidsinvoer niet gevonden wordt.

9.15 Nu kunnen ook geluiden uit submappen geconfigureerd worden

  - Eveneens nieuw, is deze  - knop. Drukt u op deze knop, dan worden bij het actueel geladen VC-bestand alle geconfigureerde rijwegen en geluiden gecontroleerd, of deze in de rijwegendatabank, resp. in de betreffende geluidsmappen beschikbaar zijn.Daarmee kunt u zelf controleren, of zelfs na vele wijzigingen, het geheel nog  in orde is.

9.16 Zoals u ziet zijn er geen problemen, de controle was in orde!

  - Omdat er zoveel nieuwe mogelijkheden en wijzingen ingevoerd werden, was het zinvol alle meldingen in de ‚inspecteur’ te herzien, om alle mogelijkheden te implementeren en de omschrijving van de meldingen nog duidelijker te maken. Alle voor het vraagcontactenbedrijf (VC) relevante inspecteurmeldingen vindt u in workshop 16!

  - Net door u  gewenst – nu al gerealiseerd! De „Toevalsgenerator“ in het VC-bedrijf kan nu naar keuze alleen  voor vraagcontacten of alleen voor rijwegen gebruikt worden – of beide mogelijkheden, zoals tot nu toe mogelijk was. Natuurlijk kunt u de keuzes ook helemaal uitschakelen. Met deze keuze kan bijvoorbeeld bereikt worden, dat vraagcontacten in een vaste volgorde (geen toeval), maar voor de aan het gekozen vraagcontact gekoppelde rijweg het toevalsprincipe geldt. Maw. Een rijweg wordt toevallig gekozen. Dit maakt het mogelijk om het (conceptuele) proces nog meer te verfijnen.

9.18 (Nagenoeg) alles toeval!

  - Bij zoveel nieuwe mogelijkheden mag ook (voor het eerst) iets verwijderd worden: U zult tevergeefs zoeken naar de schakelaar „volgens treinnummer “, want deze zal nu echt niet meer worden gebruikt.

# 10. Besturing van kranen:

Om ten volle te kunnen genieten van de zeer comfortabele kraansturing, heeft u niet veel nodig:

### 10.1. Kraanconfiguratie:

    - U hebt tenminste een kraan nodig die is voorzien van een digitaaldecoder, (dit mogen overigens vier kranen gelijktijdig zijn).

    - Deze kraan moet (zoals tot nu toe ook) in de locdatabank opgenomen zijn.

    - Thans kunt u via een van de vier knoppen  in de menubalk een kraan uitkiezen. De kraan-controls (bedieningen) onderscheiden zich zodanig van elkaar, dat de eerste twee voor de „Roco-portaalkran“ en de „Roco kraanwagen“ bestemd zijn, de derde is voor Märklin´s „Goliath“ ontwikkeld en de vierde representeert Märklin´s (oude) „portaalkraan“. De kranen van Märklin, gebruiken het Motorola-protocol en de Roco kranen zijn naar keuze uitgerust met een Motorola- of DCC-decoder.

    - In het voorbeeld van de Roco-portaalkraan (Roco #40111) met decoder voor het Motorola-format, wordt alsvolgt een kraan-control geconfigureerd:

10.1.4 Kraan-control voor bijv. de Roco portaalkraan in het  Motorola-format. Bij DCC worden de lampjes voor de actuele draairichting niet getoond.

    - Nadat u de kraan-control geopend hebt, druk dan a.u.b. eerst op de knop „Setup“

    - In het setup-venster geeft u een digitaaladres in (hier 31) en kiest u het digitaal protocol Motorola of DCC (hier Motorola). Als u Motorola hebt gekozen, dan zijn de instellingen onder „DCC-functiewisseling“ gedeactiveerd en de variabele insteltijd voor de „Funktie-omschakelpauze“ geactiveerd. Geeft u een adres in wat NIET geregistreerd is in de locdatabank, dan volgt een foutmelding. Bij invoer van een bestaand adres wordt automatisch de daarmee overeenkomende afbeelding uit de locdatabank overgenomen en in het venster getoond.

Als alternatief kunt u onder de keuze „Download“ op de homepage van Win-Digipet (www.win-digipet.de) ook afbeelding van de meest gangbare kraanmodellen downloaden (Kran-Bilder.zip), incl. de verschillende varianten en kleuren.

Deze afbeeldingen dient u uit te pakken in de map „c:\wdigipet\Eigene“. Daarna kunt u deze afbeeldingen in de locdatabank via de keuze „Eigen afbeeldingen “ oproepen. Vanaf deze plaats een woord van dank aan Dietmar Schreiber – lid van het WDP-bêtatester-team – die de moeite heeft genomen, deze afbeeldingen op te nemen, voor Win-Digipet aan te passen en ter beschikking te stellen.

10.1.6 Kraan-control „Setup“

    - In deze volgende stap stelt u de Functie-omschakelpauze in, die de kraan nodig heeft, om sequentieel door de verschillende functies te kunnen schakelen. Helaas is dit bij Roco met de Motorola-decoder al in de fabriek gerealiseerd. Aansturing van de verschillende functies direct over de functietoetsen is bij deze Roco-kraan helaas niet mogelijk. Bij onze testen hebben wij vastgesteld, dat de Roco-kranen zeer verschillend reageren. Daarom moet u een beetje variëren met de wachttijd, om de voor die kraan meest optimale instelling te vinden. Stel de pauzetijden niet te kort in, anders kan het voorkomen, dat de opdrachten vanuit WDP te snel op elkaar volgen, waardoor de Roco-kraan zich „verslikt“ in (niet uitvoeren van één of meerdere) opdrachten . Bij te hoge waarden kan het eventueel voorkomen, dat de functie in de tegengestelde richting schakelt. Een waarde van 600ms is succesvol gebleken, (in bovenstaand voorbeeld is deze waarde ingesteld op 400ms).

    - Vervolgens kunt u een tekst voor de functietoets definiëren, omdat deze kraan zowel over een haak, als ook (optioneel) over een magneet of schijnwerper en zelfs over een echt werkende grijper kan beschikken.

    - Onder het tekstveld vindt u het gebied voor „Synchronisatie“. Standaard bij dit model is de functie „Heffen/zakken “ en „Rechts / op“. Dit betekent dat iedere keer dat u uw baan inschakelt of na iedere noodstop (steeds als de stroom uitgeschakeld was) is dit de standaardfunctie waarmee deze kraan werkt. Daarom hoeft u deze parameter alleen te veranderen, als in de loop van het bedrijf een afwijking optreedt, die u daarmee weer wilt compenseren. Houd in de gaten, dat bij IEDERE „noodstop“ of bij iedere afschakeling van de stroom de Roco-kraan weer naar de status „Heffen/zakken “ en „Rechts / op“ wisselt.

    - Gebruik daarom na IEDERE noodstop of, als de kraan stroomloos was, de schakelaar „Weergave basisstand (na noodstop)“, zodat de functies en draairichtingen van de kraan-control weer synchroon met uw kraan zijn.

  - Daaronder kunt u alle relevante parameters voor DCC invoeren (maar alleen, als boven DCC als protocol gekozen werd, anders zijn deze velden niet toegankelijk.

Bij DCC-decoders is de omschakelpauze, zoals omschreven onder punt 7, niet relevant. Roco heeft echter verschillende DCC-decoders,  met verschillende bedieningsfuncties („FUNC“ of „f1“) uitgeleverd. Om deze modelvariaties te compenseren, zijn de mogelijke functies over „FUNC“ of „f1“ vrij configureerbaar. Daarvoor dient u uw kraanbeschrijving van uw Roco-kraan na te lezen. Ook onderscheiden zich de bedieningsindicaties tussen DCC en Motorola. Dit verklaart zich echter zelf, als u uw kraan configureert en test.

    - Dat was het dan. Alle setup-instellingen voor Motorola of DCC, zoals ook de laatst gebruikte functie, worden vanzelfsprekend in een bestand, voor iedere kraan afzonderlijk, opgeslagen. Nu kunt u uw bouwhelm en een fles water halen en de kraan over de zojuist geconfigureerde kraan-control met de hand besturen. Daarbij kunt u nu ook de eventuele functies direct kiezen en hoeft u deze niet langer sequentieel over de individuele functies weg te schakelen.  Als u nog geen kraan bezit en de winkels al gesloten zijn (om nog even snel een kraan te kopen), geef dan een keer volgens het hierboven geschrevene een locadres in, (het beste over de kraan-control van de „Goliath“... teken macro’s op...en neem deze dan op in uw dienstregeling...)

### 10.2. Opnemen van macro’s:

    - Via de „Opname“-knop komt u in het onderdeel macro-opname.

    - Met „Start“ (camerasymbool) begint de opname (dan wisselt de schakelaartekst naar „Stop“).

    - Nu voert u alle gewenste kraanbewegingen met de hand uit. De daarbij ontstaande opdrachten- en tijden worden opgetekend en in het statusvenster getoond. Om de bewegingsrichting te veranderen, moet u daarvoor op „Stop“ klikken.

    - Met opname-Stop (camerasymbool) beëindigt u het optekenen.

    - In het Tekstveld kunt u deze macro nu een individuele naam geven.

    - Door een van de 10-macroknoppen te bedienen, slaat u uw kraanactiviteiten op. De vet getoonde macroknoppen bevatten al een opname. Drukt u desondanks op een vet  getoonde knop, dan wordt de bestaande macro overschreven.

    - Via „Test-Play“ kunt u de zojuist gemaakte en afgesloten optekening direct bewonderen, zolang het opnamevenster nog geopend is en de opdrachtenserie in het kijkvenster nog getoond worden.

    - Bent u tevreden met uw opname, dan sluit u het opnamevenster weer en staat u deze macro als „functietoets“ (A1-A10) ter beschikking en kan deze op ieder moment met de hand of dmv. het dienstregelingbedrijf opgeroepen worden.

    - Met volgende macro-opnames handelt u als zojuist werd beschreven.

    - Terwijl een macro afloopt zijn de andere stuurknoppen van deze kraan-control met uitzondering van de  Stop- knop geblokkeerd. Aan de hand van de brandende lampjes op de kraan-control herkent u, dat een macro nog loopt. Zou u om elke reden dan ook de afloop van een macro willen stoppen, dan hoeft u alleen maar op de Stop- knop te klikken. Houd er rekening mee, dat als u dan de macro weer wilt starten, deze compleet vanaf de actuele positie opnieuw start! Daarom moet u DAARVOOR uw kraan weer in de juiste uitgangspositie brengen En weer de standaard schakelstand geven zoals bij iedere nieuwe start.!

    - U kunt binnen een geopend macrovenster een macro verwijderen, als u met de rechter muisknop op een al opgetekende macro (vet) klikt. WDP vraagt dan, of u deze macro wilt verwijderen.

Tip: Breng de kraan voor het optekenen van een macro ALTIJD in een vast gedefinieerde uitgangspositie! Voorbeeld: Instelling, zoals deze is bij het inschakelen van de baan, draairichting 90 graden (haaks) t.o.v. het spoor (of wat voor u het meest zinvol is), haak en giek omhoog; want de macro wordt altijd zo afgespeeld, zoals u deze hebt opgenomen.

Als uw macro begint met het omhoog hijsen van de haak gedurende 10 seconden, terwijl deze bij de start van de macro al helemaal boven is, volgt geen terugmelding en probeert WDP deze actie opnieuw uit te voeren...

Tip-2: Ook zou het zinvol zijn om een macro in dezelfde positie te laten eindigen, als waarin deze gestart is, om bijvoorbeeld een macro vaker achter elkaar af te spelen of brengt u hem in een positie van waaruit een tweede macro als startpositie begint, om op deze manier een aaneenschakeling te bereiken. Over de huidige draairichting en geactiveerde functie (Roco met Motorola-decoder) kunt u zich aan de hand van de groene lampjes naast de betreffende functies oriënteren. Bij DCC is GROEN / draaien de eerste actie en de dubbele pijl (>>) wijst naar rechts. Ook hier moet u er ALTIJD op letten, dat de basispositie via „Setup“ voor de opname van een macro gekozen wordt.

Opmerking: Neem niet te nauwkeurige (op de millimeter precieze) macro’s op! De kranen geven GEEN terugmelding over hun actuele status of toestand terug, m.a.w. alles gebeurt tijdgestuurd. Ook hier is geen sprake van Zwitserse precisie, m.a.w. de motoren lopen altijd iets uit de pas, zodat na het vaker afspelen van een macro, de kraan altijd verder afwijkt en dan zijn lading ten gevolge daarvan naast  de wagons stort… Wat bijvoorbeeld zeer goed gaat is, als u een breed „autokerkhof“ hebt (kleine auto’s met ingebouwde magneten onder het dak) en de macro is zo opgetekend, dat de kraan telkens naar het „autokerkhof“ zwenkt en m.b.v. de magneet iets „oppakt“, om dit dan via een andere zwenkbeweging op een andere brede plaats te storten. Een dergelijke macro kan in een eindloosbedrijf uw autokerkhof nagenoeg „leegruimen“. Altijd de door de leverancier verstrekte veiligheidsregels in acht nemen, zodat bij u nooit elektrisch geleidende of snel ontvlambare materialen op de rails vallen!

Opmerking-2: Bij kranen van andere fabrikanten is het gebruik vergelijkbaar. Bij de „Goliath“ van Märklin, kunt u bijvoorbeeld ook m.b.v. de functietoetsen de kraan draaien en gelijktijdig bijvoorbeeld de haak bewegen. Dit is helaas niet mogelijk bij het gebruik van Roco-Motorola-kranen, (situatie juli 2003).

### 10.3. Inpassen van macro’s in een dienstregeling:

Voor het inpasen van kraanmacro’s in dienstregelingen heeft onze opper-kraanmachinist Peter Peterlin zich zelf overtroffen! In combinatie met contactgebeurtenissen kunt u kraanmacro’s oproepen, overeenkomend met het gebeurtenisgestuurde schakelen van magneetartikelen. Natuurlijk kan ook de krachtige timersturing ingepast worden en daarmee bijvoorbeeld tijdvertraagde macro’s opgeroepen worden.

Beide afbeeldingen, zoals op de pagina’s hiervoor

De bediening is eenvoudig, zoals we gewend zijn van Win-Digipet:

1. U maakt een dienstregeling zoals tot nu toe gebruikelijk is.

2. Bij de contactgebeurtenissen kiest u het gewenste contact uit, waardoor de macro voor de kraan gestart moet worden. Klik daarvoor op de indexkaart met het kraansymbool, (afbeelding links, blauwe cirkel).

3. Kies een van de vier kranen, (afbeelding rechts).

4. Kies de gewenste (en beschikbare) macro.

5. Geef in het gegeven geval bij de timer een vertragingstijd in, in het geval u de macro vertraagd wilt starten.

6. Voor verdere macrostarts of andere kranen handelt u overeenkomstig.

U zou bijvoorbeeld een dienstregeling kunnen maken, waarin een trein naar het kraanstation rijdt en als de trein zijn doelcontact bereikt heeft, wordt na twee seconden (zodat de trein een kans krijgt om te stoppen, voordat hij geladen wordt) een „beladingmacro“ afgespeeld.

Na diverse laadcyclussen, rijdt deze trein dan vervolgens naar zijn „ontlaadstation“.

Voor details om een dienstregeling op te zetten, wordt verwezen naar het gebruikershandboek van Win-Digipet Premium Edition V8.0 en workshop #13 van „bètacollega“ Wolfgang Elsholz.

Tip: Ik hoop, dat u de informatie over de kraanbediening niet heeft overgeslagen, „alleen maar“ omdat u (nog) geen kraan bezit. Ook voor „niet kraanmachinesten“ is deze krachtige mogelijkheid zeer goed te gebruiken; want u kunt bijvoorbeeld deze speciale-controls ook toewijzen aan locomotieven en daarmee macro’s oproepen, die u dan wederom met de hand of m.b.v. een dienstregeling kunt uitvoeren. Het voordeel is, dat u op deze plaats ook ongewone scenario’s kunt realiseren, terwijl u niet aan rijweg of start- /stopopdrachten gebonden bent. Bij locomotieven kunnen daardoor zeer fraaie rangeerritten gerealiseerd worden, waarbij dan theoretisch meerdere locs van tijd tot tijd hetzelfde doelcontact gebruiken… Dit was vroeger bij „conventioneel“ gebruik van WDP niet mogelijk... Alternatief kunt u natuurlijk ook andere acties teweegbrengen, bijvoorbeeld bij functiemodellen (kermiscarrousel) of andere digitaal gestuurde modellen, die ook over een digitale regeling beschikken en als locomotief zijn ingevoerd in de locdatabank... Dat zou een eigen workshop waard zijn...)

# 11. Diverse uitbreidingen, vernieuwingen en wijzigingen:

  - Het grootste hoogtepunt voor laptop- en „bureauversie gebruikers “, is zondermeer de nieuwe „Testmodus“. Met deze  - knop, in de menubalk, activeert u hem en de activering wordt ook in de kopregel getoond. De optie „Alle terugmeldcontacten tonen“ moet daarbij gedeactiveerd zijn! Nu kunt u m.b.v. een muisklik (linker muisknop) op uw sporen, ieder gewenst terugmeldcontact activeren (bezet) of weer deactiveren (vrij). Als alternatief kunt u ook de contacten in de s88-monitor op gelijke wijze in- of uitschakelen. Daarmee kunnen op een comfortabele manier nieuwe rijwegen, vervolgschakelingen, VC-configuraties, dienstregelingen, etc. buiten de baan (bijv. in de woonkamer) worden getest. De eventuele automatiseringen, locs, magneetartikelen, etc. gedragen zich, alsof er een on-line verbinding met de baan bestaat. Met deze functie zijn bijvoorbeeld alle gegevens van workshop 16 op een virtuele baan getest. Een tweede muisklik op dezelfde (linker-) muisknop, deactiveert de testmodus weer.

11.1. De testmodus in „actie“. Aan de woonkamertafel de configuraties controleren – heerlijk!

  - Zowel in de „bureauversie“ , als ook „off-line“ kunt u vanaf heden het door u gewenste digitaalsysteem vrij uitkiezen. Tot nu toe werd als standaard altijd „Märklin-Arnold“ voorgegeven en konden geschikte adressen buiten deze standaard niet gebruikt worden, (bijv. locadressen groter dan 80).

11.2. Freie Auswahl bzgl. des Digital-Systems auch in der Büro- und Offline-Version möglich!

  - Tevens vindt u  als nieuwe knop in de menubalk, waarmee  u met een muisklik alle  locs op „rood“, resp. op „zwart“ kunt zetten, om deze in het gegevengeval voor het VC-bedrijf te blokkeren of vrij te geven. Daardoor vervalt de noodzaak om de locs één voor één om te schakelen, zeker als u inmiddels 200 locs gelijktijdig (!) wilt inzetten...

11.3 Alle loknummers ROOD of ZWART

  - In het menu „Extras“ vindt u van oudsher de „Magneetartikel-functietest“. Deze functie is nu ook met seinen uitgebreid, m.a.w. u kunt nu kiezen of u seinen en  wissels wilt laten „klapperen“ of – zoals tot nu toe – alleen de wissels.      (Shake it Baby)

11.4. Selectieve magneetartikel-funktietest

  - In het geval een treinnummer bij het plaatsen met slepen en plakken al in het spoorplan voorkomt, verschijnt een nieuw venster met de vraag „Treinnummer xxxx bestaat al! Nu overzetten? “ en de positie van het aanwezige treinnummerveld wordt rood en het nieuwe treinnummerveld wordt groen gemarkeerd.
Met een klik op "JA" wordt automatisch het treinnummer op de oude positie (rood) verwijderd en op het gekozen treinnummerveld gezet. Voorheen moest het treinnummer op de oude positie eerst met de hand worden verwijderd.

  - Op veler wens wordt nu ook het spoorplan in de laatst getoonde positie opgeslagen. Tot nu toe werd het spoorplan na de start van het programma altijd in een standaard positie (links en boven) getoond.

  - De vensterposities van alle LOC-controls worden nu blijvend opgeslagen en verschijnen dus na het opnieuw starten van Win-Digipet op de laatst opgeslagen positie.

  - Bij het wisselen tussen vensters met de F11-toets wordt nu het spoorplan weggelaten.

  - De venstergrootte van het spoorplan wordt nu bij het starten van de locdatabank opgeslagen en na het verlaten van de locdatabank weer correct weergegeven.

  - Verder wordt nu ook blijvend opgeslagen, als u de locomotievenlijst niet wilt weergeven, om locs bijvoorbeeld uitsluitend via de locnummervelden op te roepen. Bij de volegnde start van WDP blijft de loclijst dan onzichtbaar.

  - Als bij het beëindigen van Win-Digipet de loclijst gedeactiveerd werd, verscheen deze alsnog na de volgende start, echter zonder locafbeeldingen. Deze fout werd opgelost.

  - Als u een Intellibox hebt, was het tot nu toe niet erg comfortabel, wanneer u de locs m.b.v. de IB bestuurde en gelijktijdig de loc-controls in WDP gesynchroniseerd moesten meelopen. Deze krachtige mogelijkheid is thans sterk verbeterd. Ook wanneer u m.b.v. een FRED, (optionele externe handregelaar die o.m. aangesloten kan worden op de loconetbus van o.m. de Intellibox) uw locs bestuurd.

  - Het terugzetten van geactiverde rijwegen over „F7“ kon ertoe leiden, dat vooral in het VC-bedrijf, wanneer de bijv. ontspoorde loc niet op het aangewezen doelveld werd gereden, het tot onregelmatigheden in de afloop kwam. Daarom werd de functie „F7“ nu uitgebreid als „Super-verwijderknop“, dit betekent dat de hierboven beschreven onregelmatigheden in het VC-bedrijf niet meer voorkomen.

Let op: Als u „F7“ drukt of klikt, TIJDENS het VC- en / of dienstregelingbedrijf worden vanzelfsprekend ALLE actieve rijwegen beëindigd, dit betekent dat rijdende treinen geen „Stop“ –opdracht krijgen en zullen deze over het doelcontact verder rijden – met vermoedelijk overeenkomende gevolgen. Daarom moet u de VC- en dienstregeling automatisering m.b.v. de betreffende start- / stopschakelaar activeren of deactiveren. Daarmee wordt zekergesteld, dat rijdende treinen nog naar hun doel verder rijden, maar er geen nieuwe rijwegen meer geschakeld worden. Tijdens bedrijfsstoringen drukt of klikt u ook in het vervolg gewoon op de „Noodstop“ (bijv. „F9“ of het symbool met de „Noodrem “ in de knoppenbalk.).

  - Was in de loc-control een functie geactiveerd (bijv. „F1“) en werd WDP beëindigd, dan toonde deze knop na de volgende start van WDP een inactieve toestand,  ofschoon de functie op de loc nog correct was ingeschakeld. Nu worden de functietoetsen, in overeenstemming met de bij het beëindigen van WDP gezette toestand, correct getoond.

  - De „Inspecteur“ in het VC- en dienstregelingbedrijf heeft nu ook een eigen „Sluiten “-symbool (x) gekregen, zoals de meeste typische Windowsvensters hebben.

  - De functies F4 (kopiëren) en F5 (sorteren) werden geheel verwijderd uit de dienstregelingeditor, vanwege fout functioneren met F4 (Lok-Controls sluiten) en F5 (Spoorplan zoomen).

  - De nauwkeurigheid van de snelheidsmeting werd verbeterd. Bij korte trajecten, werd de snelheid tot nu toe in een zeer grote spreiding weergegeven.

Intern in het programma wordt nu met meer cijfers achter de de komma gerekend, zodat ook bij korte testtrajecten zeer gedetailleerde resultaten geleverd worden.

11.16 Exactere snelheidsmeting

  - De beeldweergave onder het locnummerveld wordt nu een rastermaat dieper getoond, waardoor een zich direct daaronder bevindend locnummerveld ook direct daarnaast kan worden weergegeven. In de afbeelding hieronder wordt de „01“ getoond terwijl toch het veld van loc „25“ zichtbaar is.

11.18 Afbeeldingweergave wordt thans een rastermaat dieper getoond

  - s88 Monitor: De foutieve weergave van de terugmeldingen bij het scrollen van de schuifbalken in het venster, (niet bij het klikken met de muis) werd opgelost. De terugmeldmodules en de terugmeldcontacten werden onjuist weergegeven.

  - Als u een muis hebt met een zgn. scrollwiel, dan kunt u hiermee nu ook in het spoorplan horizontaal scrollen en als u op het wiel klikt, kunt u verticaal door het spoorplan scrollen.

  - In de systeeminstellingen kunt u nu ook een variabele tijd (1-8 seconden) opgeven, gedurende welke een functietoets tbv. de locfuncties actief is. Tot nu toe was de duur voor een toetsdruk vast gedefinieerd op 3 seconden.

11.21 Systeeminstellingen / Locomotieven: drukknoptijd nu van 1-8 seconden instelbaar

  - De bediening van de snelheidsregeling voor locomotieven met het toetsenbord werd verbeterd. Het kon voorkomen, dat nadat u wisselde van een locindexkaart (groep van 10 locs onder een index of tabblad, bij meer loc’s in de loclijst), de snelheid van een andere als de bedoelde actieve loc gewijzigd werd.

  - In de systeeminstellingen kunt u kiezen, of binnen een actieve RW (rijweg) magneetartikelen niet geschakeld mogen worden. Nu is het na deze melding toch mogelijk, geblokkeerde magneetartikelen binnen actieve rijwegen te schakelen. Bijvoorbeeld voor het opruimen van ongevalschades, (wissel heeft verzuimd te schakelen, etc.).

  - Bij enige PC- / besturingssysteemconfiguraties kon het voorkomen, dat tijdens en na het gebruik van WDP de floppy-diskdrive (A-station) blokkeerde. Dit werd veroorzaakt door de kopieerbeveiliging van de CD-ROM. Dit is vanaf v8.2 opgelost.

  - In de rijwegeneditor kon men in de indexkaart „Loctype/Toets“ ook onzinnige combinaties toewijzen. (Bijv: rijweg is voor GEEN loc vrijgegeven, GEEN treintype en GEEN treinlengte) – waarbij zich dan natuurlijk de vraag voordoet, waarom men deze rijweg gecreëerd had... Deze toewijzing kon  tot foutfuncties leiden. Worden nu ongeldige ingaven gedaan, dan wordt automatisch door WDP „Geen keuze“ gezet, dit betekent: IEDERE trein mag deze rijweg berijden.

  - Wanneer u de VC- EN dienstregelingautomatisering gelijktijdig actief had EN er geen „eindloze dienstregeling was, verscheen na afwerking van de dienstregeling niet  de melding „Dienstregeling beëindigd “, maar „Dienstregeling loopt nog...“. Dit had geen invloed op andere operationele functies. Deze “schoonheidsfout“ is in v8.2 (niet uitgebracht als internationale update), eveneens door onze „schoonheidschirurg “, Peter Peterlin, gecorrigeerd.

  - Indien u beschikt over het Lenz-systeem EN de HSI (High Speed Interface) van LDT (Littfinski Daten Technik) gebruikt, dan kunt u vanaf nu in de systeeminstellingen activeren, dat de terugmeldcontacten uitsluitend d.m.v. de HSI uitgevraagd en ingelezen worden. Dit wordt vooral aanbevolen als u nog steeds problemen ondervindt bij het betrouwbaar lezen van de terugmeldingen over een Lenz-centrale.

  - Bij het opslaan of beëindigen van een programmaonderdeel is nu ook standaard een knop voor „Afbreken “ ingevoegd, waarmee u weer kunt terugkeren naar het betreffende programmaonderdeel.

11.28 Via „Afbreken“ keert u terug naar het laatste programmaonderdeel

  - Nog meer zekerheid: U kunt nu in de systeeminstellingen activeren, dat alle programmagegevens bij beëindiging van WDP veiliggesteld (opgeslagen) worden. Deze gegevens worden dan in de actuele projectmap of naar keuze in de back-upmap weggeschreven. U dient er rekening mee te houden, dat bij gebruik van veel locomotieven en veel VC-bestanden, dit enige tijd kan duren, (tot meerdere minuten bij zeer grote modelbanen).

11.29 (1) Geautomatiseerde gegevensbeveiliging bij programma-einde

Wanneer u deze mogelijkheid activeert en gekozen hebt voor een opslagplaats (Project- of Back-upmap), opent zich het hiernaast getoonde venster, zodra u WDP beëindigd hebt.

  - In de verbinding van het Lenz-systeem met de HSI van LDT werd een fout in de verwerking van de terugmeldcontacten opgelost.

11.29 (2) Back-upvenster na beëindiging van WDP

  - Bij Lenz versie 3.0 ontstond een fout bij de 28e rijweg – modus. Bij 50% V stopte de loc en vertrok vervolgens weer met 50% van rijweg 1. Deze ongewone rij-eigenschappen  werden gecorrigeerd.

  - Tijdens het VC-bedrijf was het mogelijk om de locdatabank te openen (om welke reden?) en rijdende  locs kregen geen opdrachten meer. Deze bedrijfsonzekerheid is opgelost, dit betekent als met v8.4 iemand de locdatabank opent, ofschoon er nog treinen rijden, er een noodstop wordt geforceerd!

  - Als u niet op de desktop van het spoorplan klikte, knipperden de schuifbalken. Dit knipperen is blijvend opgelost.

  - De schakelaar: "Bij schakelen en rijden loc-control automatisch openen " werd niet correct opgeslagen. Deze fout is opgelost.

  - De bediening van de knoppen in de loc-controls (groot – klein –wissel) werd aangepast.

  - Wanneer u nu een „Nieuw project“ maakt, wordt u – zoals bij de Locdatabank ook –gevraagd, of u de systeeminstellingen

van het actuele project wilt overnemen  of niet. Kiest u voor niet, dan stelt WDP de standaard waarden in, inclusief de wellicht ongewenste begroeting „Hartelijk welkom bij Win-Digipet“. Vanzelfsprekend kunt u deze begroeting ook in deze updateversie uitschakelen in de systeeminstellingen.

  - en nog vele andere zaken, die onopvallend voor de gebruiker(s) intern in het programma werden doorgevoerd, om Win-Digipet nog beter te maken en daarmee de gebruiker ook in het vervolg gegarandeerde speelvreugde te bieden... en om minstens eenmaal per jaar een paar „wissels “ te stellen voor verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen voor de toekomstige versie 9..!

# 12. Woordenlijst:

VC		-	Vraagcontact, (AK – Anforderungs Kontakt Duitstalig)

VC-bedrijf	-	Automatischbedrijf mbv. vraagcontacten

Drag&Drop	-	Met de muis een object aanklikken en aangeklikt naar een andere

plaats slepen en vervolgens loslaten; (slepen&plakken)

FPL		-	Dienstregeling (Fahrplahn)

RW		-	Rijweg

FS		-	Fahrstrasse, (rijweg)

MA		-	Magneetartikel

RMK		-	Terugmeldcontact (RückMeldeKontakt Duitstalig)

Scrollen	-	Bewegen (of bladeren) door een venster met het muiswiel of met de

zijdelingse schuifbalken.

TM		-	Terugmelddecoder – of module

TMC		-	Terugmeldcontact

WDP		-	Win-Digipet

Loc-control	-	Rijregelaar + functieknoppen voor bediening van de locomotieven

Symbool	-	(Windows icoon), grafische voorstelling op knop(pen)